Лабораторная работа №5.

«Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках».

Цель работы: убедиться на опыте, что сила тока в различных последовательно соединенных участках цепи одинакова.

Приборы и материалы: источник питания, лампа на подставке, ключ, амперметр, соединительные провода.

Указания к работе

- Познакомьтесь с лабораторным амперметром и заполните таблицу.

| Предел измерения |  |
| --- | --- |
| Цена деления |  |
| Погрешность измерений |  |

Соберите цепь по рисунку 155, а. Запишите показание амперметра.

2. Затем включите амперметр так, как показано на рисунке 155, б, а потом так, как на рисунке 155, в.

3. Сравните все полученные показания амперметра. Сделайте вывод.

4. Нарисуйте в тетради схемы соединения приборов.

Внимание! Нельзя присоединять амперметр к зажимам источника без какого-либо приемника тока, соединенного последовательно с амперметром. Можно испортить амперметр!

Решите задачи.

- Через спираль электроплитки за 12 минут прошло 3000 Кл электричества. Какова сила тока спирали?

- Сколько времени продолжается перенос 7,7 Кл при силе тока 0,5А?

- При обмотке включенного в цепь прибора идет ток силой 5мА. Какое количества электричества пройдет через прибор в течении 1 часа?

Лабораторная работа №5.

«Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках».

Цель работы: убедиться на опыте, что сила тока в различных последовательно соединенных участках цепи одинакова.

Приборы и материалы: источник питания, лампа на подставке, ключ, амперметр, соединительные провода.

Указания к работе

- Познакомьтесь с лабораторным амперметром и заполните таблицу.

| Предел измерения |  |
| --- | --- |
| Цена деления |  |
| Погрешность измерений |  |

Соберите цепь по рисунку 155, а. Запишите показание амперметра.

2. Затем включите амперметр так, как показано на рисунке 155, б, а потом так, как на рисунке 155, в.

3. Сравните все полученные показания амперметра. Сделайте вывод.

4. Нарисуйте в тетради схемы соединения приборов.

Внимание! Нельзя присоединять амперметр к зажимам источника без какого-либо приемника тока, соединенного последовательно с амперметром. Можно испортить амперметр!

Решите задачи.

- Через спираль электроплитки за 12 минут прошло 3000 Кл электричества. Какова сила тока спирали?

- Сколько времени продолжается перенос 7,7 Кл при силе тока 0,5А?

- При обмотке включенного в цепь прибора идет ток силой 5мА. Какое количества электричества пройдет через прибор в течении 1 часа?