Лабораторная   работа №6.

Измерение длины световой волны

Цель работы: измерить длину световой волны с помощью дифракционной решетки.

Оборудование: дифракционная решетка с периодом 0,01 мм, штатив, линейка с держателем для решетки и черным экраном с щелью посредине, который может перемещаться вдоль линейки, источник света.

Ход работы

- Включите источник света.

- Глядя сквозь дифракционную решетку и щель в экране на источник света и перемещая решетку в держателе, установите ее так, чтобы дифракционные спектры располагались параллельно шкале экрана.

- Установите экран на расстоянии приблизительно 50 см от решетки.

- Измерьте расстояние от дифракционной решетки до экрана.     а= _____

- Измерьте расстояние от щели экрана до линии первого порядка красного цвета слева и справа от щели.

Слева: b = _____       справа: b=_____

- Вычислите длину волны красного цвета слева от щели в экране.

- Вычислите длину волны красного цвета справа от щели в экране.

λкр=λкр1+λкр22

- Вычислите среднее значение длины волны красного цвета.

- Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу.

| Цвет в спектре | Расположение спектра | k | d | a | b | λ | λ cp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| красный | Справа от щели |  |  |  |  |  |  |
|  | Слева от щели |  |  |  |  |  |  |
| фиолетовый | Справа от щели |  |  |  |  |  |  |
|  | Слева от щели |  |  |  |  |  |  |

- Повторите измерения и вычисления для фиолетового цвета.

Вывод (Сравнить полученные результаты с длинами волн красного и фиолетового цвета на цветной вклейке V, стр336)

Контрольный  вопрос:    Чем отличается дифракционный спектр от дисперсионного?

Лабораторная   работа №6.

Измерение длины световой волны

Цель работы: измерить длину световой волны с помощью дифракционной решетки.

Оборудование: дифракционная решетка с периодом 0,01 мм, штатив, линейка с держателем для решетки и черным экраном с щелью посредине, который может перемещаться вдоль линейки, источник света.

Ход работы

- Включите источник света.

- Глядя сквозь дифракционную решетку и щель в экране на источник света и перемещая решетку в держателе, установите ее так, чтобы дифракционные спектры располагались параллельно шкале экрана.

- Установите экран на расстоянии приблизительно 50 см от решетки.

- Измерьте расстояние от дифракционной решетки до экрана.     а= _____

- Измерьте расстояние от щели экрана до линии первого порядка красного цвета слева и справа от щели.

Слева: b = _____       справа: b=_____

- Вычислите длину волны красного цвета слева от щели в экране.

- Вычислите длину волны красного цвета справа от щели в экране.

λкр=λкр1+λкр22

- Вычислите среднее значение длины волны красного цвета.

- Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу.

| Цвет в спектре | Расположение спектра | k | d | a | b | λ | λ cp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| красный | Справа от щели |  |  |  |  |  |  |
|  | Слева от щели |  |  |  |  |  |  |
| фиолетовый | Справа от щели |  |  |  |  |  |  |
|  | Слева от щели |  |  |  |  |  |  |

- Повторите измерения и вычисления для фиолетового цвета.

Вывод (Сравнить полученные результаты с длинами волн красного и фиолетового цвета на цветной вклейке V, стр336)

Контрольный  вопрос:    Чем отличается дифракционный спектр от дисперсионного?