## Лабораторная работа № 8

Сборка электромагнита и испытание его действия.

Цель: собрать электромагнит из готовых деталей и на опыте проверить, от чего зависит его магнитное действие.

Оборудование: источник питания, реостат, ключ, соединительные провода, компас, амперметр, линейка, детали для сборки электромагнита (катушка и сердечник).

Ход работы.

Составьте электрическую цепь из источника питания, катушки, реостата, амперметра  и ключа, соединив их последовательно. Нарисуйте схему сборки цепи.

- Замкните цепь и с помощью магнитной стрелки определите полюсы у катушки.

Измерьте расстояние от катушки до стрелки  L1 и силу тока  I1  в катушке.

Результаты измерений запишите в таблицу 1.

Отодвиньте магнитную стрелку  вдоль оси катушки на такое расстояние  L2,

16

на котором действие магнитного поля катушки на магнитную стрелку незначительно. Измерьте это расстояние и силу тока  I2 в катушке. Результаты измерений также запишите в таблицу 1.

Таблица 1

| Катушка без сердечника | L1, см | I1, А | L2, см | I2, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.  Вставьте  железный сердечник в катушку и пронаблюдайте действие

электромагнита на стрелку. Измерьте расстояние  L3 от катушки до стрелки и

силу тока  I3   в катушке с сердечником. Результаты измерений запишите в

таблицу 2.

- Отодвиньте магнитную стрелку  вдоль оси катушки  с сердечником на такое

расстояние  L4, на котором действие магнитного поля катушки на магнитную

стрелку незначительно. Измерьте это расстояние и силу тока  I4  в катушке.

Результаты измерений также запишите в таблицу 2.

Таблица 2

| Катушка с сердечником | L3, см | I3, А | L4, см | I4, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Сравните результаты, полученные в п.3 и п.4. Сделайте вывод: ______________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Изменяйте с помощью реостата силу тока в цепи и наблюдайте действие

электромагнита на стрелку. Сделайте вывод: _____________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

- Соберите дугообразный магнит из готовых деталей. Катушки электромагнита

соедините между собой последовательно так, чтобы на их свободных концах  получились  разноименные магнитные полюсы. Проверьте полюсы с помощью компаса, определите, где расположен северный, а где – южный полюс электромагнита. Зарисуйте магнитное поле полученного вами электромагнита

Почему магнитное действие катушки, по которой идёт ток, усиливается, если в неё ввести железный сердечник?  _______________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________